#include <DHT.h>

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <ThingSpeak.h>

#define DHTPIN 2        // GPIO2

#define DHTTYPE DHT11    // Or DHT22

const char* ssid = "Patil_5G";

const char* password = "babbu2114";

const char* apiKey = "FIDF67Z1UBZGTIXD";

unsigned long channelID = 3374469;

WiFiClient client;

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {

Serial.begin(115200);

WiFi.begin(ssid, password);

ThingSpeak.begin(client);

dht.begin();

Serial.print("Connecting");

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("Connected!");

}

void loop() {

float h = dht.readHumidity();

float t = dht.readTemperature();

if (isnan(h) || isnan(t)) {

Serial.println("Failed to read from sensor!");

return;

}

Serial.print("Temp: ");

Serial.print(t);

Serial.print(" °C, Humidity: ");

Serial.print(h);

Serial.println(" %");

ThingSpeak.setField(1, t);

ThingSpeak.setField(2, h);

int result = ThingSpeak.writeFields(channelID, apiKey);

if (result == 200) {

Serial.println("Data sent to ThingSpeak.");

} else {

Serial.print("Error sending data. Code: ");

Serial.println(result);

}

delay(10000); // Wait 10 seconds

}